泰安康平纳机械有限公司

筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：泰安康平纳机械有限公司

编制单位：泰安市环境保护科学研究所环境监测中心

2019年2月

建设单位：泰安康平纳机械有限公司

法人代表：陈队范

电    话：13668680330

传    真：

邮政编码：271000

地    址：山东泰山工业园（核心区）山东康平纳机械有限公司

编制单位：泰安市环境保护科学研究所环境监测中心

法人代表：刘桂成

项目负责人：张良辉

电    话：0538-8877690

传    真：0538-8877690

邮政编码：271000

地    址：泰安市东岳大街481号

表一 基本情况

| 建设项目名称 | 筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 泰安康平纳机械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东泰山工业园区（核心区）山东康平纳机械有限公司内 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产10吨/日筒子纱数字化自动染色成套装备5台（套）、30吨/日筒子纱数字化自动染色成套装备10台（套）。 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产10吨/日筒子纱数字化自动染色成套装备5台（套）、30吨/日筒子纱数字化自动染色成套装备10台（套）。 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年2月 | 开工日期 | 2017年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年9月 | 验收现场监测时间 | 2018.9.12~9.13 |  |  |
|  |  |  | 2018.11.23~11.24 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 泰安市泰山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 山东环泰 环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 山东嘉豪环保工程有限公司 | 环保设施 施工单位 | 山东嘉豪环保工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 10300万元 | 环保投资总概算 | 50万元 | 比例 | 0.485% |
| 实际总投资 | 10300万元 | 环保投资 | 50万元 | 比例 | 0.485% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日起施行）； （7）《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号，2015.06.04）； （8）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号，2017.07.16）； （9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环保部，国环规环评[2017]4号，2017.11.20）； （10）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境保护部公告，2018年第9号，2018.5.15）； （11）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》（泰安市环境保护局，泰环函[2018]5号）； （12）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收管理的补充通知》（泰安市环境保护局，泰环函[2018]34号，2018.3）； （13）《泰安康平纳机械有限公司筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目环境影响报告表》（山东环泰环保科技有限公司，2018年2月）； （14）《泰安康平纳机械有限公司筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目环境影响报告表》审批意见（泰山环审[2018]229号）； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （1）废气 有组织废气：执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）第四时段表2重点控制区要求和《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2中二级标准要求。 无组织废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表1-2 废气执行标准限值 污染物名称; 执行标准; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 kg/h. 颗粒物; 焊接烟尘排气筒高度15m; 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）第四时段表2重点控制区要求; 10; -. 《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2中二级标准要求; 120; 3.5. 无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求; 1.0; -. - （2）噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)3类标准要求。 表1-2 噪声执行标准 项目; 执行标准; 标准限值. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 昼间65dB（A）; 夜间55dB（A）. - （3）固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）标准及修改单。 |

表二 工程建设

2.1项目概况 项目名称：筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目 建设地点：山东省泰山工业园区（核心区）山东康平纳机械有限公司内 建设单位：泰安康平纳机械有限公司 建设性质：新建 2.2建设内容 泰安康平纳机械有限公司是山东康平纳集团有限公司的子公司，是专业从事纺织染整装备及数控机床开发制造的高科技企业，成立于2009年11月，位于山东泰山工业园明堂路，山东康平纳集团有限公司北厂区内，东临汉明堂路、南临山东康平纳集团有限公司南厂区、北临泰山科技服务大厅、西面为工业园空地，厂区地理位置优越，场地地形平坦，交通运输便利。 山东康平纳集团有限公司于2015年3月以“山东康平纳集团有限公司筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目”委托泰安市环境保护研究所进行了环境影响评价，并由泰安市环境保护局以泰环审报告表 [2015]25号文进行了批复。由于项目将建设主体由山东康平纳集团有限公司变更为泰安康平纳机械有限公司，建设地点由厂内第二联合车间改为第一和第三联合车间，同时由于山东康平纳集团有限公司污水处理站进行了升级改扩建，原环评主体工程中水回用系统不再建设。 根据环保部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号，2015年6月4日）“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动”。本项目建设规模、地点及生产工艺等均发生变化，属于重大变更，因此重新报批环境影响评价文件。 建设单位于2018年2月委托山东环泰环保科技有限公司编制了《泰安康平纳机械有限公司筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目环境影响报告表》，泰安市泰山区环境保护局于2018年2月27日以泰环审报告表 [2018]229号文对该报告表进行了批复。 环评设计内容：泰安康平纳机械有限公司投资10300万元在山东泰山工业园区（核心区）山东康平纳机械有限公司内建设泰安康平纳机械有限公司筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目。项目依托现有工程第一和第三联合生产车间建设筒子纱数字化自动染色成套装备生产线，不新建生产车间，项目建成后达到15台（套）/年的筒子纱数字化自动染色成套装备的生产能力。 实际建设内容：泰安康平纳机械有限公司投资10300万元在山东泰山工业园区（核心区）山东康平纳机械有限公司内建设泰安康平纳机械有限公司筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目。项目依托原有工程第一和第三联合生产车间建设筒子纱数字化自动染色成套装备生产线，主要购置数控开卷矫平机、数控折弯机、激光切割机、工装模具、数控卧式加工中心、装配线、数控龙门铣床、数控车铣复合、三坐标测量仪、光谱仪、对刀仪、实验仪器设等生产设备，无新建生产车间，生产能力为15台（套）/年的筒子纱数字化自动染色成套装备。本项目主要分为前处理部、装配工部、焊接工部、储存区（原料、成品）等四大部分。其中前处理及焊接在第一联合车间内，装配及储存在第三联合车间内，本项目平面布置图详见附图3。 本项目位于泰安康平纳机械有限公司内，地理位置详见附图1，周围近距离环境保护目标见表2-1，详细情况见附图2，项目建设组成见表2-2。 表2-1 项目周围环境保护目标一览表 目标; 序号; 名称; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）. 附近 村庄及单位; 1; 泰山科技服务大厅; N; 紧邻. 2; 天竹佳苑; W; 495. 3; 杨家庄村; S; 835. 4; 桑家疃村; SE; 1000. 河流 湖库; 1; 明堂河; E; 100. 表2-2 项目组成一览表 类别; 建设项目; 环评内容; 实际建设; 备注. 主体 工程; 第一联合车间; 钢结构，1座单层，建筑面积18463平方米，主要包括机加工及焊接工序; 购置安装部分机加工和焊接设备; 依托所在厂区现有车间. 第三联合车间; 钢结构，1座单层，建筑面积21601平方米，主要包括备料和装配工序; 新增筒子纱数字化染色成套设备装备装配线; 依托所在厂区现有车间. 储运 工程; 原料区; 位于第三联合车间内，与原有工程原料统一储存（依托所在厂区现有原料区）; 与环评一致. 成品区; 位于第三联合车间内，与原有工程成品统一储存（依托所在厂区现有成品区）; 与环评一致. 公用 工程; 供电; 园区供电部门供给（160万kwh/a）; 与环评一致. 环保 工程; 废水治理工程; 项目无新增废水; 与环评一致. 废气治理工程; 焊接产生的烟尘由集中式焊接烟尘净化装置处理后通过车间内原有的4根15m高的排气筒排放（依托所在厂区现有车间内4根排气筒）; 与环评一致; 4根排气筒为原有项目建设内容. 固体废物治理工程; 下脚料作为废品外售; 与环评一致. 2.3新增设备 主要新增生产设备见表2-3。 表2-3新增生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 环评台数; 实际台数. 1; 数控开卷矫平机; 1; 1. 2; 数控折弯机; 200t; 2; 2. 3; 激光切割机; 4kw; 1; 1. 4; 工装模具; 2; 2. 5; 数控卧式加工中心; 1250×1250; 2; 2. 6; 数控卧式加工中心; 800×800; 2; 2. 7; 装配线; 1; 1. 8; 数控龙门铣床; 1; 1. 9; 数控车铣复合; 1; 1. 10; 三坐标测量仪; 1; 1. 11; 光谱仪; 1; 1. 12; 对刀仪; 1; 1. 13; 实验仪器设备; 1; 1. 2.4项目依托介绍 2.4.1原有项目 本项目主要依托康平纳机械有限公司内原有项目《山东康平纳集团有限公司现代纺织染整装备研制开发及产业化项目》、《泰安康平纳机械有限公司智能化微波烘干系列设备产业化项目》建设的第一、第三联合厂房进行生产运营，现将此原有项目建设情况介绍如下。 山东康平纳集团有限公司现代纺织染整装备研制开发及产业化项目主要建设三座联合生产车间、研发中心综合楼及配套公用设施，其中第一联合生产车间主要进行机加工及产品试验、鉴定，第二联合车间预留（目前外租），第三联合车间主要进行装配。项目于2007年5月编制了环境影响报告书，2007年5月泰安市环保局以泰环发[2007]95号文进行了环评批复，2007年6月原山东省环保局以鲁环审[2007]100号文下达了关于同意泰安市环保局对该项目环评批复意见的函；于2014年9月由泰安市环境保护科学研究所进行了验收监测，并以泰环验[ 2014]47号文通过了验收。 泰安康平纳机械有限公司智能化微波烘干系列设备产业化项目建于山东泰山工业园区（核心区）山东康平纳机械有限公司内，根据企业实际建设需要，原计划抛丸、酸洗、磷化、喷涂等工序不再建设，只保留备料、机加工、焊接、装配等工序制造智能化微波烘干系列设备，年产300台，机加工、焊接工序在第一联合厂房内，建筑面积18463平方米，备料、装配等工序在第三联合厂房内，建筑面积21601平方米，第一、二、三联合厂房为原有厂房。项目实际总占地面积37493.68m2，总建筑面积40064m2，实际投资总额12333.61万元，其中环保投资210万元。本项目劳动定员160人，设计年生产天数为300天，每天8小时工作制。项目于2012年7月编制了环境影响报告书，2012年7月泰安市环保局以泰环审[2012]38号文进行了环评批复， 2017年9月由泰安市环境保护科学研究所进行了验收监测，并以泰环验[ 2017]79号文通过了验收。 2.4.2本项目与原有项目依托关系 本项目依托山东康平纳集团有限公司现代纺织染整装备研制开发及产业化项目建设的第一、第三联合厂房、配套公建、相应的污染物处理设施（主要为焊接烟尘净化装置以及四根高15m排气筒）、部分生产设备和泰安康平纳机械有限公司智能化微波烘干系列设备产业化项目中建设的部分生产设备以及新增的生产设备进行生产运营。 2.5工作制度及人员 工作制度：采取白天工作制，每天工作8小时，每年生产300天； 劳动定员：劳动定员30人，厂内调剂，不新增 2.6公用工程及辅助设施 （1）给水 该项目无新增职工，项目生产过程不用水，故项目无新鲜用水。 （2）排水 雨水：项目区雨水通过厂区雨水管网排放。 污水：本项目无生产废水产生、无新增生活污水。 故项目无新增废水产生。 - 供电 项目用电由园区供电部门供给，电能供应充足，项目用电依托厂区现有供电线路，供电有保证，该项目建成后年用电量为160万kWh。 2.7产品方案及规模 项目产品方案及规模见表2-5。 表2-5 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品; 环评设计规模（台、套）; 实际生产规模; 备注. 1; 10吨/日筒子纱数字化自动染色成套设备; 5; 年产10吨/日筒子纱数字化自动染色成套装备5台（套）、30吨/日筒子纱数字化自动染色成套装备10台（套）。; 实际生产规模与环评设计规模一致. 2; 30吨/日筒子纱数字化自动染色成套设备; 10. 合计; 15. 2.8原辅材料消耗 生产过程中的原辅材料消耗，详见表2-6。 表2-6 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 环评用量; 实际用量. 1; 碳钢; 吨/年; 2000; 2000. 2; 不锈钢; 吨/年; 8200; 8200. 3; 中控系统; 套/年; 15; 15. 4; 电气元件; 套/年; 15; 15. 5; 焊丝; 公斤/年; 1080; 1080. 2.9工艺流程介绍 2.9.1工艺流程图 主要工艺流程及产污流程详见图2-1。 G 板材下料（数控火焰、剪板）/型材下料 成型（冲压、折弯） 焊接 N、S 装配 加工 入库 N 注：G-废气、N-噪声、S-固废 图2-1 生产工艺流程图 2.9.2工艺流程概述： 板材下料采用数控等离子切割、激光切割、开卷线和剪板机等，其中板材开卷线包括开卷、校平、剪切等工序；型材下料采用锯床，在下料过程中产生金属下脚料。 将零部件进行焊接组装，产生焊接烟气，经焊接烟气净化机净化后无组织排放。焊接使用焊条和焊丝。 采用数控车床、铣床、磨床、钻床、冲床等，对板材、型材进行钻孔、冲压、折弯，机械加工过程产生金属下脚料。 在装配工序将组装好的零部件和外购件整机装配，然后装上外壳，检验合格的产品贴标入库。 2.10项目环评及批复变更情况 项目实际建设内容与环评内容一致，经对照环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》以及环评报告表和环评批复要求，确认本项目没有发生重大变动。

表三 主要污染源、污染物处理和排放

3.1主要污染源、污染物处理和排放流程 （1）废气 本项目废气主要是焊接工序产生的少量烟尘。 处理措施：焊接烟尘经集中式焊接烟尘净化装置净化后，依托车间内4根15m高的排气筒排放。 （2）废水 该项目不新增职工，无新增生活污水，项目生产运营过程不用水，故无新增废水。 （3）固废 本项目固体废物主要为生活垃圾、金属下脚料。 处理措施：生活垃圾由环卫部门定期清运；金属下脚料作为废品外售。 （4）噪声 项目噪声主要为折弯机、切割机、铣床等设备产生的机械噪声。 处理措施：所有噪声设备均安置在车间内，合理布局、加固减振，在车间内的墙壁上布置吸声材料，车间布置吸声体；加强厂区植树绿化，形成自然隔声屏障。 3.2环保投资 本项目总投资10300万元，其中环保投资50万元，占总投资额的0.485%，环保投资情况见表3-1。 表3-1 项目环保投资一览表 序号; 环境保护设施; 投资(万元人民币). 1; 减振降噪; 50. 合计; 50.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1项目环境影响报告表主要结论与建议 泰安康平纳机械有限公司投资10300万元在山东泰山工业园区（核心区）山东康平纳机械有限公司内建设泰安康平纳机械有限公司筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目。项目依托所在厂区第一和第三联合生产车间建设筒子纱数字化自动染色成套装备生产线，不新建生产车间，项目建成后达到15台（套）/年的筒子纱数字化自动染色成套装备的生产能力。项目拟于2018年9月建成投产。 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，修正版）中规定的鼓励类项目。没有《产业结构调整指导目录》（2011年本修正版）中规定的落后设备，符合国家的产业政策要求。（详细内容见附件5）

4.2建设项目环境影响报告表审批部门审批决定 泰安市泰山区环境保护局泰环审报告表[2018]229号文提出以下审批意见（原文）： 泰安康平纳机械有限公司筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目位于山东泰山工业园区山东康平纳机械有限公司内，项目占地面积31363m2，依托原有工程第一和第三联合生产车间进行建设，项目总投资10300万元，其中环保投资50万元，主要购置数控开卷矫平机、数控折弯机、激光切割机、工装模具、数控卧式加工中心、装配线、数控龙门铣床、数控车铣复合、三坐标测量仪、光谱仪、对刀仪、实验仪器设备等，年产10吨/日筒子纱数字化自动染色成套设备5台（套），30吨/日筒子纱数字化自动染色成套设备10台（套）。 该项目符合国家产业政策，在符合泰山工业园总体规划，严格落实报告表提出的各项污染防治和生态保护措施及本批复要求的前提下，能够满足环保要求，同意你公司按照本批复要求及报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的环境保护对策及风险防范措施推进项目设计、建设。 二、根据项目特点，你单位在设计、建设、运营中应重点做好以下工作： 1、项目无生产废水产生，无新增生活污水。 2、合理布局，选用低噪声设备，采取基础减震、隔声降噪等措施，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3、项目废气主要是焊接烟尘，经净化效率不低于90%的集中式焊接烟尘净化处置处理后，依托车间内4根15m高的排气筒有组织排放，焊接烟尘有组织排放浓度需满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DG37/2376-2013）表2标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；通过车间合理分区，有效减少颗粒物无组织排放，确保车间和厂区内无可视烟粉尘，厂界颗粒物无组织排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 4、严格按照有关规定，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物主要为生产下脚料，经收集后外售；一般工业固废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 5、加强环境管理，按照“环境风险分析”篇章要求，落实风险应急措施，防止发生事故和污染危害，确保环境安全。 6、禁止燃用煤炭等高污染燃料，禁止使用淘汰的落后工艺设备。 7、报告表确定的卫生防护距离为第一生产车间边界外50m，目前该范围内无环境敏感目标。你单位应配合当地政府做好防护距离内的规划控制，在该距离内禁止规划建设新的居住区、学校、医院等敏感点。 三、你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，3个月内须按照规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。项目日常环境监管由泰山区环境监察大队负责。 四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。请将本批复于10日内报泰山工业园区登记备案。 2018年2月27日

表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1监测方法 监测方法见表5-1。 表5-1监测方法一览表 样品 类别; 分析项目; 分析方法; 方法依据; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 重量法; DB 37/T2537-2014; 1.0 mg/m3. 无组织废气; 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声; 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; ——. 5.2人员能力 监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测数据和技术报告执行三级审核制度。 5.3监测质控 5.3.1废气 监测质量保证和质量控制按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007），《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）的相关要求进行。采用国标分析方法，监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。监测数据及监测报告执行三级审核制度。无组织颗粒物监测仪器及其校核结果见表5-2，有组织颗粒物监测仪器及其校核结果见表5-3。

表5-2 无组织颗粒物监测仪器及其校核结果 仪器名称 自编号; 校准仪器 自编号; 校准日期; 气路; 检测因子; 仪器流量; 使用前校准流量; 偏差 （%）; 判定; 使用后校准流量; 偏差 （%）; 判定. 崂应2030中流量智能TSP采样器 BJT-YQ-077-13; 崂应8040型 智能高精度综合标准仪BJT-YQ-242; 2018-09-12; A; 颗粒物; 100L/min; 99.1L/min; +0.9; 合格; 99.4L/min; +0.6; 合格. 崂应2030中流量智能TSP采样器 BJT-YQ-077-15; 崂应8040型 智能高精度综合标准仪BJT-YQ-242; 2018-09-12; A; 颗粒物; 100L/min; 100.6L/min; -0.6; 合格; 101.2L/min; -1.2; 合格. 崂应2030中流量智能TSP采样器 BJT-YQ-077-17; 崂应8040型 智能高精度综合标准仪BJT-YQ-242; 2018-09-12; A; 颗粒物; 100L/min; 98.3L/min; +1.7; 合格; 98.6L/min; +1.4; 合格. 崂应2030中流量智能TSP采样器 BJT-YQ-077-18; 崂应8040型 智能高精度综合标准仪BJT-YQ-242; 2018-09-12; A; 颗粒物; 100L/min; 99.7L/min; +0.3; 合格; 99.5L/min; +0.5; 合格. 崂应2030中流量智能TSP采样器 BJT-YQ-077-13; 崂应8040型 智能高精度综合标准仪BJT-YQ-242; 2018-09-13; A; 颗粒物; 100L/min; 99.7L/min; +0.3; 合格; 97.5L/min; +2.6; 合格. 崂应2030中流量智能TSP采样器 BJT-YQ-077-15; 崂应8040型 智能高精度综合标准仪BJT-YQ-242; 2018-09-13; A; 颗粒物; 100L/min; 101.2L/min; -1.2; 合格; 103.1L/min; -3.0; 合格. 崂应2030中流量智能TSP采样器 BJT-YQ-077-17; 崂应8040型 智能高精度综合标准仪BJT-YQ-242; 2018-09-13; A; 颗粒物; 100L/min; 101.3L/min; -1.3; 合格; 100.0L/min; 0.0; 合格. 崂应2030中流量智能TSP采样器 BJT-YQ-077-18; 崂应8040型 智能高精度综合标准仪BJT-YQ-242; 2018-09-13; A; 颗粒物; 100L/min; 100.8L/min; -0.8; 合格; 102.0L/min; -2.0; 合格. 注：校准仪器流量校准偏差在±5%以内，判定合格。 表5-3 有组织颗粒物监测仪器及其校核结果 仪器名称 （自编号）; 校准仪器 （自编号）; 校准 日期; 仪器 流量L/min; 使用前校准流量 L/min; 偏差（%）; 判定; 使用后校准流量 L/min; 偏差（%）; 判定. 全自动烟尘（气）测试仪 BJT-YQ-189-04; 崂应8040型 智能高精度综合标准仪BJT-YQ-242; 2018-11-23; 30; 30.1; -0.3; 合格; 30.3; -1.0; 合格. 全自动烟尘（气）测试仪 BJT-YQ-189-04; 崂应8040型 智能高精度综合标准仪BJT-YQ-242; 2018-11-24; 30; 30.6; -2.0; 合格; 30.9; -2.9; 合格. 全自动烟尘（气）测试仪 BJT-YQ-189-08; 崂应8040型 智能高精度综合标准仪BJT-YQ-242; 2018-11-23; 30; 29.7; +1.0; 合格; 29.9; +0.3; 合格. 全自动烟尘（气）测试仪 BJT-YQ-189-08; 崂应8040型 智能高精度综合标准仪BJT-YQ-242; 2018-11-24; 30; 29.5; +1.7; 合格; 29.7; +1.0; 合格.

5.3.2噪声 质量保证与质量控制按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB 12348-2008）的要求进行。 （1）监测仪器和声校准器在有效检定期内，监测测试人员均经考核合格并持证上岗。 （2）声级计在测量前后使用噪声值为93.7dB（A）的标准声源进行校准，其前、后校准示值偏差不大于0.5dB（A）。 （3）测量在无雨、无雪天气条件下进行，风速5.0m/s以上停止测量。 （4）测量时传声器加风罩。 噪声监测仪器及其校核结果见表5-4。 表5-4 噪声监测仪器及其校核结果 监测日期; 校准声级（dB）A. 测量前; 测量后. 标准值; 示值; 差值; 标准值; 示值; 差值. 2018-09-12昼间; 94.0; 93.8; -0.2; 94.0; 93.8; -0.2. 2018-09-12夜间; 94.0; 93.8; -0.2; 94.0; 93.8; -0.2. 2018-09-13昼间; 94.0; 93.8; -0.2; 94.0; 93.8; -0.2. 2018-09-13夜间; 94.0; 93.8; -0.2; 94.0; 93.8; -0.2. 5.4其他 1、检测数据严格执行三级审核制度。 2、 检测分析方法均采用污染物排放标准列出的标准测试方法及国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法进行。 3、检测工作在稳定生产状况下进行，检测期间由专人负责监督工况，确保检测期间生产工况在75%以上。

表六 验收监测内容

6.1监测时间、点位、项目、频次 监测日期、点位数量、项目及频次见表6-1，有组织废气监测点位、无组织废气监测点位、噪声监测点位布设见图6-1。 表6-1 监测日期、点位数量、项目及频次一览表 监测日期; 监测点位; 点位数量; 监测项目; 监测频次. 2018.11.23-11.24; 焊接烟尘排气筒排气筒; 4个排气筒，出口4个; 有组织排放颗粒物; 监测两天，每天监测四次. 2018.9.12-9.13; 无组织排放场界外10m; 4个点，上风向1个，下风向3个，且夹角为15°; 无组织排放颗粒物; 监测两天，每天监测四次. 4个厂界; 沿厂界四个方位分布; 噪声; 昼间、夜间各监测1次， 连续监测2天. 图6-1 废气、噪声监测点位示意图 1#

表七 验收监测结果

7.1验收监测期间生产工况 在验收监测期间，通过查阅工作日报表、产量统计表、原辅材料消耗表对工况情况做出分析。参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境保护部公告，2018年第9号，2018.5.15）附录3工况记录推荐方法，生产制造类项目中对于生产周期长，监测期间无法通过计算产量来核定生产负荷的，通常以主要原材料的处理量核算，故本项目以不锈钢消耗量作为生产工况判断方法。监测期间生产工况记录见表7-1。 表7-1 生产工况记录一览表 监测日期; 不锈钢日消耗量（t/d）; 折合年消耗量（t/a）; 不锈钢规划消耗量（t/a）; 生产负荷%. 2018-09-12; 26.0; 7800; 8200; 95.1. 2018-09-13; 26.8; 8040; 98.0. 2018-11-23; 25.4; 7620; 93.0. 2018-11-24; 25.6; 7680; 93.7. 通过上述数据显示，在验收监测期间，该项目生产工况稳定，生产负荷达到75%以上，满足环境保护验收监测对工况的要求，因此本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 7.2验收监测结果 7.2.1噪声 监测结果见表7-2。 表7-2 噪声监测结果表 监测日期; 监测点位; 采样时间; 主要声源; 监测项目. 噪声 Leq[dB(A)]. 2018-09-12; 1#东厂界外1米; 09:00-09:10; 生产; 52.6. 2018-09-12; 1#东厂界外1米; 22:15-22:25; 生产; 45.5. 2018-09-12; 2#南厂界外1米; 09:22-09:32; 生产; 53.0. 2018-09-12; 2#南厂界外1米; 22:32-22:42; 生产; 46.2. 2018-09-12; 3#西厂界外1米; 09:44-09:54; 生产; 50.0. 2018-09-12; 3#西厂界外1米; 22:51-23:01; 生产; 43.9. 2018-09-12; 4#北厂界外1米; 10:15-10:25; 生产; 51.3. 2018-09-12; 4#北厂界外1米; 23:15-23:25; 生产; 45.2. 2018-09-13; 1#东厂界外1米; 10:00-10:10; 生产; 52.2. 2018-09-13; 1#东厂界外1米; 22:10-22:20; 生产; 44.9. 2018-09-13; 2#南厂界外1米; 10:22-10:32; 生产; 54.4. 2018-09-13; 2#南厂界外1米; 22:28-22:38; 生产; 45.8. 2018-09-13; 3#西厂界外1米; 10:44-10:54; 生产; 50.6. 2018-09-13; 3#西厂界外1米; 22:44-22:54; 生产; 44.4. 2018-09-13; 4#北厂界外1米; 11:15-11:25; 生产; 51.6. 2018-09-13; 4#北厂界外1米; 23:05-23:15; 生产; 45.0. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准： 昼间 65dB(A)夜间 55dB(A). 噪声监测分析与评价： 监测结果表明，北厂区厂界昼间噪声值范围为50.0-54.4dB(A)，夜间噪声值范围为43.9-46.2dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 7.2.2废气 有组织废气监测期间参数见表7-3，监测期间气象参数见表7-4，有组织废气监测结果见表7-5，无组织废气监测结果见表7-6。 表7-3 有组织废气监测期间参数 监测日期; 监测点位; 采样时间; 烟气温度(℃); 标干流量(m3/h); 烟筒高度（m）; 烟筒内径（m）. 2018-11-23; 1#焊接工序排气筒（东北侧）; 08:05-09:05; 6; 6853; 15; 1.8×0.7. 2018-11-23; 1#焊接工序排气筒（北侧）; 09:10-10:10; 8; 6732. 2018-11-23; 1#焊接工序排气筒（北侧）; 10:20-11:20; 13; 6638. 2018-11-23; 1#焊接工序排气筒（北侧）; 11:30-12:30; 11; 6517. 2018-11-23; 2#焊接工序排气筒（东南侧）; 08:10-09:10; 6; 6738; 15; 1.8×0.7. 2018-11-23; 2#焊接工序排气筒（南侧）; 09:15-10:15; 8; 6743. 2018-11-23; 2#焊接工序排气筒（南侧）; 10:25-11:25; 13; 6628. 2018-11-23; 2#焊接工序排气筒（南侧）; 13:05-14:05; 12; 6316. 2018-11-23; 3#焊接工序排气筒（西北侧）; 13:15-14:15; 13; 5672; 15; 1.8×0.7. 2018-11-23; 3#抛丸工序排气筒（北侧）; 14:25-15:25; 13; 5732. 2018-11-23; 3#抛丸工序排气筒（北侧）; 15:35-16:35; 11; 5371. 2018-11-23; 3#抛丸工序排气筒（北侧）; 16:40-17:40; 9; 5468. 2018-11-23; 4#焊接工序排气筒（西南侧）; 14:15-15:15; 13; 5372; 15; 1.8×0.7. 2018-11-23; 4#抛丸工序排气筒（南侧）; 15:25-16:25; 12; 5463. 2018-11-23; 4#抛丸工序排气筒（南侧）; 16:30-17:30; 8; 5627. 2018-11-23; 4#抛丸工序排气筒（南侧）; 17:35-18:35; 6; 5578. 2018-11-24; 1#焊接工序排气筒（东北侧）; 08:00-09:00; 6; 6672; 15; 1.8×0.7. 2018-11-24; 1#焊接工序排气筒（北侧）; 09:05-10:05; 9; 6359. 2018-11-24; 1#焊接工序排气筒（北侧）; 10:10-11:10; 13; 6427. 2018-11-24; 1#焊接工序排气筒（北侧）; 11:15-12:15; 12; 6383. 2018-11-24; 2#焊接工序排气筒（东南侧）; 08:05-09:05; 7; 6732; 15; 1.8×0.7. 2018-11-24; 2#焊接工序排气筒（南侧）; 09:10-10:10; 9; 6841. 2018-11-24; 2#焊接工序排气筒（南侧）; 10:20-11:20; 13; 6457. 2018-11-24; 2#焊接工序排气筒（南侧）; 11:30-12:30; 13; 6681. 2018-11-24; 3#焊接工序排气筒（西北侧）; 13:10-14:10; 13; 5473; 15; 1.8×0.7. 2018-11-24; 3#抛丸工序排气筒（北侧）; 14:20-15:20; 13; 5328. 2018-11-24; 3#抛丸工序排气筒（北侧）; 15:25-16:25; 11; 5629. 2018-11-24; 3#抛丸工序排气筒（北侧）; 16:30-17:30; 9; 5458. 2018-11-24; 4#焊接工序排气筒（西南侧）; 13:15-14:15; 13; 5569; 15; 1.8×0.7. 2018-11-24; 4#抛丸工序排气筒（南侧）; 14:25-15:25; 12; 5843. 2018-11-24; 4#抛丸工序排气筒（南侧）; 15:30-16:30; 10; 5163. 2018-11-24; 4#抛丸工序排气筒（南侧）; 16:35-17:35; 7; 5231. 表7-4监测期间气象参数 监测日期; 采样时间; 气温（℃）; 气压（KPa）; 风速（m/s）; 风向; 总云量; 低云量. 2018-09-12; 09:00; 20.2; 100.9; 1.4; S; 1; 0. 11:00; 23.8; 100.6; 1.3; S; 1; 0. 13:00; 28.1; 100.5; 1.3; S; 1; 0. 15:00; 26.5; 100.2; 1.2; S; 1; 0. 2018-09-13; 09:00; 22.5; 100.8; 1.8; S; 2; 0. 11:00; 24.1; 100.7; 1.4; S; 2; 0. 13:00; 29.4; 100.6; 1.3; S; 2; 0. 15:00; 27.5; 100.4; 1.6; S; 2; 0.

表7-5有组织废气监测结果 注：1、本项目排气口高度均为15米。2、执行标准：《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB/2376-2013）第四时段表2重点控制区要求和《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2中二级标准。 监测日期; 2018-11-23. 监测点位; 1#焊接工序排气筒（东北侧）; 2#焊接工序排气筒（东南侧）; 3#焊接工序排气筒（西北侧）; 4#焊接工序排气筒（西南侧）. 采样时间; ①; ②; ③; ④; ①; ②; ③; ④; ①; ②; ③; ④; ①; ②; ③; ④. 排放浓度mg/m3; 1.4; 2.6; 3.7; 2.2; 3.6; 2.7; 3.0; 3.9; 2.8; 3.1; 2.8; 2.6; 4.0; 2.7; 2.4; 3.0. 排放速率kg/h; 0.010; 0.018; 0.025; 0.014; 0.024; 0.018; 0.020; 0.025; 0.016; 0.018; 0.015; 0.014; 0.021; 0.015; 0.014; 0.017. 2018-11-24. 采样时间; ①; ②; ③; ④; ①; ②; ③; ④; ①; ②; ③; ④; ①; ②; ③; ④. 排放浓度mg/m3; 2.2; 2.7; 3.5; 3.4; 2.7; 2.9; 3.1; 2.7; 2.3; 3.0; 1.5; 2.7; 2.8; 3.3; 2.0; 1.8. 排放速率kg/h; 0.015; 0.017; 0.022; 0.022; 0.018; 0.020; 0.020; 0.018; 0.013; 0.016; 8.44×10-3; 0.015; 0.016; 0.019; 0.010; 9.42×10-3. 排放浓度最大值mg/m3; 3.7; 3.9; 2.8; 4.0. 排放速率最大值kg/h; 0.025; 0.025; 0.018; 0.021. 执行标准; 排放浓度10mg/m3 排放速率3.5 kg/h. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标.

表7-6 无组织废气监测结果表 监测日期; 2018-09-12. 监测点位; 1#厂界上风向; 2#厂界下风向; 3#厂界下风向; 4#厂界下风向. 采样时间; 09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 09：00; 11:00; 13:00; 15：00. 颗粒物 小时值 mg/m3; 0.208; 0.224; 0.239; 0.226; 0.284; 0.297; 0.306; 0.285; 0.257; 0.266; 0.295; 0.275; 0.275; 0.286; 0.271; 0.275. 2018-11-24. 颗粒物 小时值 mg/m3; 0.218; 0.226; 0.210; 0.207; 0.257; 0.263; 0.268; 0.309; 0.297; 0.261; 0.260; 0.287; 0.294; 0.281; 0.285; 0.279. 排放浓度最大值mg/m3; 0.239; 0.309; 0.297; 0.286. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准1.0 mg/m³. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 废气监测结果分析与评价： 由监测结果表明，本项目有组织废气颗粒物排放浓度最大值为4.0 mg/m3，排放速率最大值为0.025kg/h，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB/2376-2013）第四时段表2重点控制区要求和《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2中二级标准；厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.309 mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

表八 其他环境保护措施

8.1环保机构设置及环保管理规则制度 项目已按环评要求利用厂内在职员工分组负责全厂的环保、安全、消防、设备维修维护等工作。项目环保管理制度完善，详细规定了环保人员进行风险防范措施管理、设备检修等的频次和要求。 8.2环境风险防范措施及应急预案制定 本项目无风险源，已针对项目所在厂区制定了整体应急预案。 8.3绿化情况 厂区已按功能区域划分进行不同内容的绿化，在公司内外、办公区及生产车间周围种植了冬青、女贞、石榴、松树、法桐等植被，北厂区总占地200亩，绿化面积17000平方米，绿地率12.7%。 8.4总量控制指标 国家确定“十三五”期间将主要水污染物化学需氧量、氨氮和主要大气污染物二氧化硫、氮氧化物等4项污染物纳入总量控制。 本项目无二氧化硫、氮氧化物、废水产生，不需申请总量。

表九 环评批复及落实情况

表9-1环评批复及落实情况 环评批复要求; 落实情况; 结论. 泰安康平纳机械有限公司筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目位于山东泰山工业园区山东康平纳机械有限公司内，项目占地面积31363m2，依托原有工程第一和第三联合生产车间进行建设，项目总投资10300万元，其中环保投资50万元，主要购置数控开卷矫平机、数控折弯机、激光切割机、工装模具、数控卧式加工中心、装配线、数控龙门铣床、数控车铣复合、三坐标测量仪、光谱仪、对刀仪、实验仪器设备等，年产10吨/日筒子纱数字化自动染色成套设备5台（套），30吨/日筒子纱数字化自动染色成套设备10台（套）。; 泰安康平纳机械有限公司投资10300万元在山东泰山工业园区（核心区）山东康平纳机械有限公司内建设泰安康平纳机械有限公司筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目。项目依托原有工程第一和第三联合生产车间建设筒子纱数字化自动染色成套装备生产线，无新建生产车间，主要购置数控开卷矫平机、数控折弯机、激光切割机、工装模具、数控卧式加工中心、装配线、数控龙门铣床、数控车铣复合、三坐标测量仪、光谱仪、对刀仪、实验仪器设备等，生产能力为15台（套）/年的筒子纱数字化自动染色成套装备。; 已 落 实. 项目无生产废水产生，无新增生活污水。; 项目无生产废水产生，无新增生活污水。; 已 落 实. 合理布局，选用低噪声设备，采取基础减震、隔声降噪等措施，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。; 合理布局，选用低噪声设备，采取基础减震、隔声降噪等措施。经监测，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区排放限制要求。; 已 落 实. 项目废气主要是焊接烟尘，经净化效率不低于90%的集中式焊接烟尘净化处置处理后，依托车间内4根15m高的排气筒有组织排放，焊接烟尘有组织排放浓度需满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DG37/2376-2013）表2标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；通过车间合理分区，有效减少颗粒物无组织排放，确保车间和厂区内无可视烟粉尘，厂界颗粒物无组织排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。; 项目废气主要是焊接烟尘，经集中式焊接烟尘净化处置处理后，依托车间内4根15m高的排气筒有组织排放。经监测，有组织废气颗粒物满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB/2376-2013）表2标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB/16291-1996）表2中二级标准要求；减少了无组织排放量，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。; 已 落 实. 严格按照有关规定，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物主要为生产下脚料，经收集后外售；一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。; 经现场勘察，该厂对固体废物的处理与环评中规划和要求的基本一致。一般固体废物贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置内贮存场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。; 已 落 实. 加强环境管理，按照“环境风险分析”篇章要求，落实风险应急措施，防止发生事故和污染危害，确保环境安全。; 加强环境管理，按照“环境风险分析”篇章要求，落实风险应急措施（应急预案备案文件见附件），防止发生事故和污染危害，确保环境安全。; 已 落 实. 禁止燃用煤炭等高污染燃料，禁止使用淘汰的落后工艺设备。; 未燃用煤炭等高污染燃料，未使用淘汰的落后工艺设备; 已 落 实. 报告表确定的卫生防护距离为第一生产车间边界外50m，目前该范围内无环境敏感目标。你单位应配合当地政府做好防护距离内的规划控制，在该距离内禁止规划建设新的居住区、学校、医院等敏感点; 卫生防护距离内未规划建设新的居住区、学校、医院等敏感点; 已 落 实. 你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，3个月内须按照规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。项目日常环境监管由泰山区环境监察大队负责。; 严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度; 已 落 实. 若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。请将本批复于10日内报泰山工业园区登记备案。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等没有发生重大变动。; 已 落 实.

表十 验收监测结论及建议

10.1项目概况 泰安康平纳机械有限公司筒子纱数字化染色成套设备装备产业化项目位于山东泰山工业园区（核心区）山东康平纳机械有限公司内，项目占地面积31363m2，依托原有工程第一和第三联合生产车间进行建设，项目总投资10300万元，其中环保投资50万元，主要购置数控开卷矫平机、数控折弯机、激光切割机、工装模具、数控卧式加工中心、装配线、数控龙门铣床、数控车铣复合、三坐标测量仪、光谱仪、对刀仪、实验仪器设备等，年产10吨/日筒子纱数字化自动染色成套设备5台（套），30吨/日筒子纱数字化自动染色成套设备10台（套）。 10.2废水 本项目不产生生产废水，无新增生活污水。 10.3废气 项目废气主要是焊接烟尘，经集中式焊接烟尘净化处置处理后，依托车间内4根15m高的排气筒有组织排放。 经监测，项目有组织废气颗粒物排放浓度最大值为4.0 mg/m3，排放速率最大值为0.025kg/h，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB/2376-2013）第四时段表2重点控制区要求和《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2中二级标准。 厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.309 mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 10.4噪声 合理布局，选用低噪声设备，采取基础减震、隔声降噪等措施。 监测结果表明，北厂区厂界昼间噪声值范围为50.0-54.4dB(A)，夜间噪声值范围为43.9-46.2dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 10.5固废 本项目固体废物主要为下脚料。 10.6绿化 厂区已按功能区域划分进行不同内容的绿化，在公司内外、办公区及生产车间周围种植了冬青、女贞、石榴、松树、法桐等植被，北厂区总占地13.3公顷，绿化面积17000平方米，绿地率12.7%。 结论： 综上所述，根据验收监测及调查，项目建设过程中执行了建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，落实了环评报告表及其批复要求的环保措施，污染物达标排放。项目具备建设项目竣工环境保护验收条件。 建议： 1、生产过程中加强管理，确保各污染物达标排放； 2、加强设备巡检，防止发生环境风险事故； 3、加强对固体废物的收集、贮存、运输过程的管理，严防洒落。 4、进一步加强厂区绿化，美化环境。

附件目录

附图：

附图1：项目地理位置图······································································附图-1

附图2：项目周围敏感目标图································································附图-2

附图3：项目所在厂区平面布置图··························································附图-3

附图4：项目区与生态红线位置关系图····················································附图-4

附件:

附件1：环评报告表批复······································································附件-1

附件2：环评执行标准·········································································附件-2

附件3：环评结论与建议······································································附件-3

附件4：应急预案备案·········································································附件-4

附件5：防渗证明···············································································附件-5

附件6：固废处置协议·········································································附件-6

附件7：检测报告···············································································附件-7

附件8：原有项目环保文件···································································附件-8

附件9：专家验收意见·········································································附件-9

附件10：三同时登记表········································································附件-10